串口通信协议

驱动板发送至屏幕板：

1.设备状态帧

| 包头 |  | NTC1(℃) |  | NTC2(℃) |  | TEC_Current(A) |  | Error |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xEB | 0xB0 | NTC1 * 10 >> 8 | NTC1*10 | NTC2 * 10 >> 8 | NTC2*10 | Current * 50 >> 8 | Current * 50 |  |

2.标定状态下水泵状态帧

| 包头 |  | 水泵启停 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xEA | 0x7B | 0/1 |  |  |  |  |  |  |

3.驱动板版本号

| 包头 |  | Version_0 | Version_1 | Version_2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xEC | 0xA0 |  |  |  |  |

屏幕板发送至驱动板

1.常规设备控制帧

| 包头 |  | TEC开关 | 温度 | 泵开关 | 泵流速 | 风扇转速 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xBE | 0xA0 | temp_switch | temp_set | pump_flag | pump_set | fan_set |  |

2.标定模式下设备控制帧

| 包头 |  | TEC开关 | 温度 | 泵开关 | 泵流速 | 风扇转速 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xBE | 0xA1 | temp_switch | temp_set | pump_flag | pump_set | 90 |  |

3.标定参数下发

| 包头 |  | 参数a |  | 参数b |  | 泵开关 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0xAE | 0xB7 | pump_var_a*10000>>8 | pump_var_a*10000 | pump_var_b*100>>8 | pump_var_b*100 | pump_flag |